#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = "......."; //Название сети

const char* password = ".......";           //пароль

const char* mqtt_server = "192.168.1.2";    //ip брокера mqtt

#define RELAY_1 5                            //Выход на реле или светодиод

#define BUTTON_1 12                           //Кнопка

#define relays_topic1 "ESP01/relay_1"         //публикуемый топик

#define RELAY_2 4                            //Выход на реле или светодиод

#define BUTTON_2 14                           //Кнопка

#define relays_topic2 "ESP01/relay_2"         //публикуемый топик

#define RELAY_3 0                            //Выход на реле или светодиод

#define BUTTON_3 16                           //Кнопка

#define relays_topic3 "ESP01/relay_3"         //публикуемый топик

#define RELAY_4 2                            //Выход на реле или светодиод

#define BUTTON_4 13                           //Кнопка

#define relays_topic4 "ESP01/relay_4"         //публикуемый топик

WiFiClient espClient;                        //инициализация WiFi клиента

PubSubClient client(espClient);              //инициализация MQTT клиента

long last_mls = millis();                    //функция времени в милисекундах

long last_mls2 = millis();                   //функция времени для отправки топиков

boolean Status1 = true;                       //объявляем статус реле в 0

boolean btnPress1 = false;                    //объявляем что кнопка не нажата 0

boolean lastbtnStat1 = false;                 //временная переменная для хранения статуса

boolean Status2 = true;                       //объявляем статус реле в 0

boolean btnPress2 = false;                    //объявляем что кнопка не нажата 0

boolean lastbtnStat2 = false;

boolean Status3 = true;                       //объявляем статус реле в 0

boolean btnPress3 = false;                    //объявляем что кнопка не нажата 0

boolean lastbtnStat3 = false;

boolean Status4 = true;                       //объявляем статус реле в 0

boolean btnPress4 = false;                    //объявляем что кнопка не нажата 0

boolean lastbtnStat4 = false;

int regim1 = 0;                               //режим по умолчанию при включении

int regim2 = 0;                               //режим по умолчанию при включении

int regim3 = 0;                               //режим по умолчанию при включении

int regim4 = 0;                               //режим по умолчанию при включении

void setup()                                 //Выполняется при запуске 1 раз

{

pinMode(RELAY_1, OUTPUT);                  //Выход на реле или светодиод

pinMode(BUTTON_1, INPUT);                  //Кнопка

digitalWrite(RELAY_1, Status1);             //устанавливаем на выходе статус реле

pinMode(RELAY_2, OUTPUT);                  //Выход на реле или светодиод

pinMode(BUTTON_2, INPUT);                  //Кнопка

digitalWrite(RELAY_2, Status2);             //устанавливаем на выходе статус реле

pinMode(RELAY_3, OUTPUT);                  //Выход на реле или светодиод

pinMode(BUTTON_3, INPUT);                  //Кнопка

digitalWrite(RELAY_3, Status3);             //устанавливаем на выходе статус реле

pinMode(RELAY_4, OUTPUT);                  //Выход на реле или светодиод

pinMode(BUTTON_4, INPUT);                  //Кнопка

digitalWrite(RELAY_4, Status4);             //устанавливаем на выходе статус реле

Serial.begin(115200);                      //инициализация монитора порта

client.setServer(mqtt_server, 1883);       //подключаемся к MQTT

client.setCallback(callback);              //функция получения топиков с брокера

delay(100);                                //ждем 100 милисекунд

WiFi.begin(ssid, password);                //подключаемся к WiFi

delay(5000);                               //ждем 5 секунд

client.connect("ESP01Client");             //конектимся с брокером как клиент

client.subscribe(relays_topic1);            //подписываемся на топик

client.subscribe(relays_topic2);            //подписываемся на топик

client.subscribe(relays_topic3);            //подписываемся на топик

client.subscribe(relays_topic4);            //подписываемся на топик

//client.subscribe("ESP01/#");

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) //читаем топики

{

Serial.print("Message arrived [");

Serial.print(topic);

Serial.print("  ");

String strTopic = String(topic);

String strPayload = String((char*)payload);

for (int i = 0; i < length; i++) {

Serial.print((char)payload[i]);

}

Serial.println();

if (strTopic == "ESP01/relay_1") {

if ((char)payload[0] == '0') {

Status1 = true;

regim1 = 0;

}

else if ((char)payload[0] == '1') {

Status1 = false;

regim1 = 1;

}

}

if (strTopic == "ESP01/relay_2") {

if ((char)payload[0] == '0') {

Status2 = true;

regim2 = 0;

}

else if ((char)payload[0] == '1') {

Status2 = false;

regim2 = 1;

}

}

if (strTopic == "ESP01/relay_3") {

if ((char)payload[0] == '0') {

Status3 = true;

regim3 = 0;

}

else if ((char)payload[0] == '1') {

Status3 = false;

regim3 = 1;

}

}

if (strTopic == "ESP01/relay_4") {

if ((char)payload[0] == '0') {

Status4 = true;

regim4 = 0;

}

else if ((char)payload[0] == '1') {

Status4 = false;

regim4 = 1;

}

}

}

void button1() {

btnPress1 = digitalRead(BUTTON_1);

Status1 = digitalRead(RELAY_1);

if (btnPress1 == LOW && lastbtnStat1 == false) {

delay(30); // защита от дребезга

regim1++;

lastbtnStat1 = true;

if (regim1 > 1) {

regim1 = 0;

}

}

if (btnPress1 == HIGH && lastbtnStat1 == true) {

lastbtnStat1 = false;

}

if (regim1 == 0) {

Status1 = true;

digitalWrite(RELAY_1, Status1);

}

if (regim1 == 1) {

Status1 = false;

digitalWrite(RELAY_1, Status1);

}

}

void button2() {

btnPress2 = digitalRead(BUTTON_2);

Status2 = digitalRead(RELAY_2);

if (btnPress2 == LOW && lastbtnStat2 == false) {

delay(30); // защита от дребезга

regim2++;

lastbtnStat2 = true;

if (regim2 > 1) {

regim2 = 0;

}

}

if (btnPress2 == HIGH && lastbtnStat2 == true) {

lastbtnStat2 = false;

}

if (regim2 == 0) {

Status2 = true;

digitalWrite(RELAY_2, Status2);

}

if (regim2 == 1) {

Status2 = false;

digitalWrite(RELAY_2, Status2);

}

}

void button3() {

btnPress3 = digitalRead(BUTTON_3);

Status3 = digitalRead(RELAY_3);

if (btnPress3 == LOW && lastbtnStat3 == false) {

delay(30); // защита от дребезга

regim3++;

lastbtnStat3 = true;

if (regim3 > 1) {

regim3 = 0;

}

}

if (btnPress3 == HIGH && lastbtnStat3 == true) {

lastbtnStat3 = false;

}

if (regim3 == 0) {

Status3 = true;

digitalWrite(RELAY_3, Status3);

}

if (regim3 == 1) {

Status3 = false;

digitalWrite(RELAY_3, Status3);

}

}

void button4() {

btnPress4 = digitalRead(BUTTON_4);

Status4 = digitalRead(RELAY_4);

if (btnPress4 == LOW && lastbtnStat4 == false) {

delay(30); // защита от дребезга

regim4++;

lastbtnStat4 = true;

if (regim4 > 1) {

regim4 = 0;

}

}

if (btnPress4 == HIGH && lastbtnStat4 == true) {

lastbtnStat4 = false;

}

if (regim4 == 0) {

Status4 = true;

digitalWrite(RELAY_4, Status4);

}

if (regim4 == 1) {

Status4 = false;

digitalWrite(RELAY_4, Status4);

}

}

void reconnect_server()                      //функция проверки подключения

{

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)         //если нет подключения с сети

{

WiFi.begin(ssid, password);

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connect...");       //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться

} else {

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

if (!client.connected() && WiFi.status() == WL_CONNECTED) { //если к сети подключились но к MQTT нет

client.connect("ESP03Client");    //из за нее не работает кнопка

client.subscribe(relays_topic1);            //подписываемся на топик

client.subscribe(relays_topic2);            //подписываемся на топик

client.subscribe(relays_topic3);            //подписываемся на топик

client.subscribe(relays_topic4);            //подписываемся на топик

Serial.println("Mosquitto connect..."); //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться

}

}

void MQTT()                                   //публикуем топик с состоянием режима

{

if (millis() - last_mls2 > 2000)            //периодичность публикации топика

{

last_mls2 = millis();

client.publish(relays_topic1, String(regim1).c_str());

client.publish(relays_topic2, String(regim2).c_str());

client.publish(relays_topic3, String(regim3).c_str());

client.publish(relays_topic4, String(regim4).c_str());

Serial.println("WiFinnected");

}

}

void loop()

{

client.loop();

MQTT();

button1();

button2();

button3();

button4();

//delay(200);

if (millis() - last_mls > 60000)     //проверка подключений раз в 60 сек

{

last_mls = millis();

reconnect_server();

}

}